|  | Satınalan Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Talep Eden Birim | Güvenlik Müdürlüğü |  |
|  | Talep Eden Birim Sorumlusu |  |  |
|  | Dosya Numarası | Mal Alımı |  |
|  | Satınalma Usulü | Piyasa Fiyat Araştırması |  |
|  | Satınalma Memuru | Mihriban YILDIRIM TUFAN | Tel : 0224 294 02 77 |
|  |  |  | Faks: 0224 294 02 53 |
|  |  |  | E-mail:satinalma@uludag.edu.tr |

| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Mal/Hizmet Özellikleri | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOCCOP KIYAFETİ (DUVAR TİPİ KALKAN+KASK+JOP DAHİL) | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 25 Adet |
| 2 | METAL KELEPÇE, KISA JOP,DÜDÜK | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 64 Adet |
| 3 | EL FENERİ | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 25 Adet |

Güvenlik-Koruma Kıyafet ve Malzeme Alımı için teklifler 15/03/2018 tarih ve saat 17:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. (Not: Faks ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.)

- Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.

- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.

- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.

- Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.

- Kısmi teklife kapalıdır.

- Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

- Sipariş edilen mal/hizmetin teklifte  belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi , belirtilen tarihten  sonra  teslim edilmek istenilmesi  halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.

- Teklif mektubunda  teklif edilen Mal/Mallara ait marka model yazılmalıdır.

- Teklif edilen Mal/Mallara ait katalog teklif mektubunun ekinde gönderilmelidir.

- Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel     :  (0224) 294 02 72

Faks    :  (0224) 294 02 53

TEKLİF MEKTUBU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)

Tarih: …./…./2018

| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; |  |
| --- | --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Firma Adı |  |
| Açık Tebligat Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası |  |
| Telefon ve Faks Numarası |  |
| Elektronik Posta Adresi |  |

| Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam |
| 1 | ROBOCCOP KIYAFETİ (DUVAR TİPİ KALKAN+KASK+JOP DAHİL) | 25 Adet |  |  |
| 2 | METAL KELEPÇE, KISA JOP,DÜDÜK | 64 Adet |  |  |
| 3 | EL FENERİ | 25 Adet |  |  |
|  |  | KDV’siz Genel Toplam (TL) |  |  |

1- Yukarıda belirtilen ( 3 Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2-Teklifimiz  …./…./2018  tarihine  kadar geçerlidir.

3- Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ….. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı:

İmzası:

Firma Kaşe

# ROBOCCOP KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: (25 ADET)

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıma Esas Mühürlü Numune :

Teknik özellikler bakımından bu şartnamede belirtilen istek ve özellikler esastır. Alıma Esas Mühürlü numune sadece şekil, biçim, zarafet, işçilik kalitesi ve kendisine atıf yapılan hususlarda geçerlidir.

- Kullanılan kısaltmalar

-mm.		: milimetre

-kg.		: kilogram

-g/cm3		: gram/santimetreküp

-oC		: santigratderece

-MPa		: Magapaskal

-KJ/m²		: Kilojül/metrekare

-g/m²		: gram/metrekare

-cm.		: santimetre

-kgf		: kilogram kuvvet

1. Vücut koruyucunun tüm birim ve parçaları yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

2 . Her vücut koruyucu aşağıda yazılı ana parçalardan oluşacaktır.

a) İki adet ayak koruyucu (25 ADET)

b) İki adet kol koruyucu (25 ADET)

c) İki adet omuz üstü koruyucu (25 ADET)

d) İki adet böbrek koruyucusu (25 ADET)

e) Bir adet sırt koruyucu (25 ADET)

f) Bir adet göğüs koruyucu (25 ADET)

3.Vücut koruyucular esneme ve bükülme kapasitesine sahip olacaktır.

4. Vücut koruyucular gelebilecek darbelere karşı yüksek koruma özelliğine sahip olacaktır.

5. Vücut koruyucular küflü, nemli, ıslak ve imalat hatalı olmayacaktır.

6.Vücut koruyucuların eklem yerleri hareketli olacak, kullanıcıların hareket yeteneğini kısıtlamayacaktır.

7.Vücut koruyucuları; aktif savunma anında, taş, sopa, şişe, vb. maddeler ile sert darbeler ve saldırılara karşı kullanıcıların giyilen bölgelerini koruyacak özellikte olacaktır.

8.Vücut koruyucuların şok sönümleme özelliğini arttırmak maksadıyla vücut koruyucuda kullanılan plastik malzeme ile şok emici plaka malzemesi arasında kapalı hücre yapısına sahip 10+/-1 (on artı eksi bir) mm. kalınlığında polietilen köpük yerleştirilecektir. Polietilen köpük vücut koruyucunun; sırt, göğüs ve omuz üstü koruyucularına mutlaka, diğer kısımlarının ise uygun yerlerine ilave edilmiş olacaktır.

9. Vücut koruyucunun toplam ağırlığı en fazla 5 (beş) kg. olacaktır.

10. Her bir vücut koruyucuda bulunan parçalar ve aksesuarlar.

Polipropilen  plastik malzeme ve Diğer Parçalar

- İki adet kaval kemiği koruyucusu

- İki adet ayak aynası koruyucusu

- Dört adet ayak aşık kemiği koruyucusu,

- İki adet diz kapağı koruyucusu

- İki adet diz kapağı yan koruyucusu

- İki adet bilek dirsek ayası koruyucusu

- İki adet dirsek eklem yeri koruyucusu

- İki adet omuz koruyucusu

- İki adet omuz başı koruyucusu

- Bir adet sağ, bir adet sol omuz üstü koruyucusu

- İki adet böbrek koruyucusu

- Bir adet sırt koruyucusu

- Bir adet göğüs koruyucusu

- Şok emici plaka,

- Tekstil bandı

- Lastik bant

- Dikiş ipliği

- Metal ve plastik tutucular

- Tutucu kolon

- Ayar tokası

11-Vücut koruyucuda kullanılan malzeme özellikleri:

Polipropilen plastik parçaların genel, fiziksel, kimyasal özellikleri ve boyutsal ölçüleri

Genel özellikler.

  - Dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olacaktır.

  - Polipropilen plastik  malzeme yüksek darbeye karşı dayanıklı üretilmiş olacaktır. Bu durum firma tarafından belgelenecektir.

  - Dışarıdan gelebilecek darbelere karşı ergonomik olarak kabartmalı olacaktır

  - Enjeksiyon kalıp sistemi ile imal edilmiş olacaktır.

  - Siyah renkte ve boya hammaddeye katılmış olacak, sonradan yüzeysel boya yapılmış olmayacak, aralarında ton farkı bulunmayacaktır.

  - Askı yeri ve perçin takılan delikler hariç üzerinde delik, çatlak ve tasarım nedeniyle açıklık bulunmayacaktır.

Plastik malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri:

- Malzeme cinsi: 	: Polipropilen plastik  malzemeden yapılmış olacaktır.

- Göğüs koruyucu daha yüksek mukavemet için horizantal (yatay ve dikey) kabartmalı kaburga yapıya sahip olacaktır.

- Ön ve arka göğüs koruyucu omuz bölgelerinin birbirine sabitlenmesi için ön ve arkada toplam 4 (dört) adet tutucu bulunacaktır. Her bir parçada  iki adet olacaktır.  Tutucu genişliği en az 40 (kırk) mm olacaktır.

- Kaval kemiği koruyucusu en az 4 (dört) adet kabartma kaburgaya sahip olacaktır.

Şok emici Plakanın özellikleri:

- Şok emici siyah renkte üretilmiş olacaktır.

- Şok emici plakanın arka iç yüzeyi birbirinden ayrılmayacak şekilde siyah kumaş ile kaplanmış olmalıdır.

- Şok emici plaka kumaş kaplamalı olarak 3-5 mm arasında olmalıdır.

Tekstil bandı genel, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve boyutsal ölçüleri :

Genel Özellikler ;

- Kendi kendine yapışan tekstil bantları siyah renkte olacaktır.

- Bantların dişi kısmı kesilmemiş hav (tüylü) görünümlü ve erkek kısmına göre daha yumuşak olacaktır.

- İmalat hatası, renk dalgalanması, kir, defo gibi hatalar bulunmayacaktır.

Tekstil bandının fiziksel ve kimyasal özellikleri

- Bandın malzemesi yüzde yüz naylon olacaktır.

- Eni : 4 +/- 0.4 (dört artı eksi sıfır nokta dört) cm. olacaktır.

Lastik Bant özellikleri ;

- Rengi siyah olacaktır.

- Esnemeli bant olmalıdır.

- İmalat hatası olmayacaktır.

- Açık uç yerlerinde açılmaları (pörsüme) örnekleme işi için işlem yapılmış olacaktır.

- Eni  4 cm +/- 0,4 (kırk) cm. olacaktır.

Dikiş ipliği özellikleri ;

- Rengi siyah olacaktır.

- Kopma Mukavemeti : En az 3 (üç) kgf olacaktır.

- En az üç katlı polyester dikiş ipliği olacaktır.

Metal ve plastik tutucu özellikleri;

Metal tutucu özellikleri;

- Korozyona dayanıklı ve plastik malzemenin rengine uygun olacaktır.

- Vücut koruyucunun montesinde kullanılacak metal tutucuları dişi ve erkek tutuculardan (perçin) olacaktır,

Plastik tutucu özellikleri;

- Plastik malzemenin rengine uyumlu siyah renkte olacaktır.

- Et kalınlığı en az 1,5 (bir virgül beş) mm. en fazla 2,5 (iki virgül beş) mm. olacaktır.

- Tekstil fermuarı ve tutucu kolon ile irtibatı tutucu plastik kaval kemiği koruyu parçanın dörtte bir köşesine en az iki adet perçin ile tutturulmuş olacaktır.

Ayar tokası

Plastik malzemeden imal edilmiş olacak ve rengi siyah olacaktır.

Tutucu kolon;

- Rengi plastik malzeme rengine uyumlu siyah renkte olacaktır.

- Sık dokunmuş ve sağlam olacaktır.

- Serbest uçlarının pörsümemesi için önlem alınmış olacaktır.

- Uzunluğu ve eni kullanıldığı yerde vücut koruyucuya uyumlu olacaktır.

DENETİM VE MUAYENE METODLARI :

- Muayene sırasında lüzumlu görülecek her türlü araç, gereç, personel, test cihazı ve teçhizatı ile numune ve test için gerekli olan sayıda firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

- Muayeneler sırasında malzeme, tasarım ve imalat hatası sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.

- Bütün muayene masrafları satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

GARANTİ SÜRESİ :

- Firmalar malzemeler için teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl garanti süresi verecektir.

- Garanti bitiminden itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça sağlanacağı firma tarafından taahhüt edilecektir.

- Garanti süresi içerisinde imalat ve kusurlu işçilik, yanlış ve kalitesiz malzeme kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü sorun, 30 (otuz) gün süre içerisinde, bedelsiz olarak (kargo giderleri de dahil olmak üzere) firma tarafından giderilecektir.

KASK TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Kasklar; dış gövde, vizör, şok önleyici iç kabuk, iç kabuk kumaşı, enselik ve çenelik  olmak üzere altı parçalarından oluşacaktır.

- Kasklar; aktif savunma anında sert dış darbeler ile taş, sopa, şişe, asit vb. maddelerle yapılabilecek saldırılara karşı kullanıcının baş, ense ve yüzün çene altına kadar olan kısmını koruyacak şekilde olacaktır.

- Kaskların ön tarafında açılır kapanır şekilde, şeffaf polikarbonat maddeden yapılmış vizor bulunacaktır.  Vizör yukarı kaldırıldığı zaman takılı kalacak şekilde olacak ve kendiliğinden düşmeyecektir.

- Kasklar; kullanıcının baş, boyun, ense ve şakaklarını rahatsız etmemek kaydı ile kafayı tamamen saracak ve  kask kabuğu ense kısmını kapatacaktır. Ayrıca kullanıcıya hareket serbestliği sağlayacak şekilde olacaktır.

- Kaskların iç tepe noktasında sıcağı soğuğu geçirmeyen üzeri tekstil ile kaplanmış 10 + \ -1 mm kalınlığında polıetilen köpük konulacaktır.Polietilen köpük süngere lamine edilmiş en az 2 mm kalınlığında kaliteli siyah renkli tekstil malzeme yapıştırılacaktır.

- Kaskların kafaya oturan içlik kısmı muhtelif baş ölçülerine uyumlu olması için plastik bir düğme vasıtası ile büyütülüp küçültülebilecek bir ayar sistemine sahip olmalıdır.İçliğin başa temas eden kısımları kaliteli siyah renkli kumaş malzeme ile kaplanacaktır.İçlik en az 5 noktadan dış kabuğa içten monte edilecektir.

- Kaskları meydana getiren parçalar bozulma ve eskime nedeniyle gerektiğinde kolayca çıkarılıp değiştirilebilecek şekilde olmalıdır.

- Kasklarda kullanılacak metal kısımlar estetiği bozmayan, hafif ve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Kaskların parçaları ile birlikte toplam ağırlığı en fazla (1700) gr. olacaktır..

- Kask kenarları yuvarlaklaştırılmış olacaktır.Kaskın dış kabuğu enseyi kapatacaktır ve yüz kısmı alt uçları yüze yakın olacaktır fazla açık olmayacaktır.

- Kaskların dış gövdesinin alın kısmına isabet eden yere serigraf veya çıkartma yöntemi kullanılarak C.T.E arması  monte edilecek ve yapılan baskı her türlü hava şartlarına karşı mukavemetli olacaktır.

- Gelebilecek darbeleri kullanıcının yüzüne yansımasını engellemek için; vizör, tam olarak kapatıldığında, zorlama olsa dahi daha fazla kapanmamalıdır. Bunun sağlanması için kask kabuğunun her iki tarafına birer adet emniyet pimi konmalıdır.

- Darbelere mukavim dış kabuk (çanak) özellikleri Ek-1’ de belirtildiği gibi olacaktır. Bu hususlar yüklenici firma tarafından üretici firmanın kalite kontrol test raporları veya sonuçları ile belgelendirilecek ve muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna verilecektir

- Kaskların Dış Gövdesi (Çanak), renk kodu (RAL 5010) lacivert renkte, darbelere, yanmaya, UV ışınlarına ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olacaktır.

- Polyamid malzemeden ve kullanıcının kulaklarını rahatsız etmeden tamamen örtecek şekilde olmalıdır.

- Sağ ile sol bölümleri birbirinin tam simetriği olacak şekilde düzgün ve enjeksiyon bir kalıp vasıtasıyla her tarafı 4 (dört) mm. +/-2 (artı taksim eksi iki) mm. kalınlığında imal edilecektir. Kask kabuğunun tüm kenarları takriben 1 (bir) mm. kalınlığında yuvarlak kenar şeritli olacaktır.

- Dışarıdan gelecek seslerin duyulmasına engel olmayacak şekilde,  yan tarafı kulak hizasından ızgaralı bir conta kapak ile kapatılmış delik bulunacaktır.

- Dış gövde dizaynı ve iç kabuk dizaynı birbirleriyle tam uyumlu olacaktır.

- Kaskların dış gövdesi sonradan boyanmayıp enjeksiyon sırasında renklendirilmiş olacaktır.

- Kaskların Vizörü; en az 3 (üç) -/+ mm kalınlığında ve % 100 (yüzde yüz) polikarbonat malzemeden, darbelere dayanıklı  olacaktır.  Ayrıca vizör dış gövdeye alamünyum çerçeve ve profil lastiği ile monte edilecektir.

- Vizör, kapatıldığı zaman üst kısmı her türlü sıvı maddenin yüze akmasını engelleyecek şekilde olacaktır.

- Kaskların vizörleri; indirilip, kaldırılabilir şekilde hareketli olacaktır. Ancak vizörün üst kısmı dış gövdeyle arasında açıklığa sebep olacak kadar aşağıya inmemelidir.

- Vizör tamamen indirildiğinde vizörün yan kenarları ile dış gövde uçları arasında en fazla 2 (iki) cm aralık kalmalıdır.

- Vizör, görüşte bozukluğa sebep olmayacak şekilde olacaktır.

- Kaskların enselik kısmı; Dıştan gelen darbelere karşı kullanıcının ense bölgesini koruyacak, kaska sabitlenerek kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde geriye doğru katlanır olacaktır.

- Kasklarda kullanılacak enselik baş hareketini engellemeyecek, kalın giysilerle dahi rahatça kullanılabilecek ve istenildiğinde dış gövdeye çıtçıt ile sökülüp takılabilecek şekilde olacaktır.

Enseliğin özellikleri:

1-Enseliğin kumaşı siyah renkte olacakt1r.

2-Suni deri malzemeden olacakt1r..

3-Suni derinin  içinde içinde 8+ 2(sekiz artı eksi iki) mm (anma) kalınlığında poliüretan  malzeme konulacaktır. Enselik baş hareketini engellemeyecek ve dış gövdeye en az 4 adet çıt çıt ile monta edilecek ve istenildiğinde sökülüp çıkartılabilecektir.

Enselik tek düz parça olmayıp ense ve omuzları koruyacak şekilde kademeli dizayn edilmiş olacaktır.

Kaskların çenelik kısmı; çeneyi kavrayacak,  tahriş etmeyecek, pürüzsüz ve terlemeye sebep olmayacak şekilde imal edilecektir.

Kaskların çenelik kısmı;  bant üzerinde gezmek suretiyle ayarlanabilir şekilde olacaktır. Gaz maskesi takıldığında da rahatça bağlanabilir olacaktır.

Kaskların çene bağı kilidi: Plastik toka ile yanlardan basılmak suretiyle açılıp kapanacaktır.

Kaskların içerisinde, uygun bir yerine; üretici firma adı, irtibat telefonu,  üretim tarihi ile garanti süresini gösterir bilgilerini içerecek ve garanti süresince bozulmayacak şekilde Türkçe etiket olacaktır.

JOP TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ÖZELLİKLER :

- Poliüretan coplar iki tip olarak alınacaktır. Her iki copun teknik özellikleri aynı olacaktır. Sadece boy ve ağırlıkları farklı olacaktır.

- Poliüretan cop, (PU,UV-Rezistanslı) malzemeden imal edilmiş olacaktır. Test yöntemi TS 4739 ve TS 1700

- Cop, merkezinden geçen cam elyafı ile kuvvetlendirilmiş, polyesterden yapılmış çekirdekle güçlendirilmiş olacaktır.

- Bu çekirdek 10  [(+/-1) on artı taksim eksi bir)] mm çapında olacaktır.

- Çekirdek, copun her iki ucunda görülmeyecek şekilde tamamen poliüretan madde ile düz bir şekilde kapatılmış olacaktır. Uzunluğu ise copun alt ve üst uçlarından en fazla 5 mm içeride kalacak şekilde olacaktır.

- Kolaylıkla çizilmez, kırılmaz, dağılmaz özellikte ve dış yüzeyi pürüzsüz olacaktır.

- Coplarda delik, yırtık ve çizik bulunmayacaktır.

- Cop ıslak elle tutulduğunda veya beyaz pamuklu bezle silindiğinde, ele veya beyaz pamuklu beze boya çıkmayacaktır.

- Ağırlık merkezi kabzaya daha yakın bir noktaya yerleştirilerek maksimum kavrama dengesine ulaştırılmış olacaktır.

- Ele gelebilecek darbeleri önleyen kabza koruyucu bölümü olacaktır.

- Copun elden kurtulmasını önleyecek polyester malzemeden bağ olacaktır.

- Bu bağ, cop üzerinde bağlı iken uzunluğu en az 20 (yirmi) cm. ve kolayca kopmayacak kalınlıkta olacaktır.

- Kayışın takıldığı delik; coptaki çekirdeğin merkezinden geçecek şekilde, 5 [(+/-1) (beş artı taksim eksi bir)] mm çapında olacaktır. Bu delik, kabza sonundaki bombeye 1.5 [(+/- 0.5) bir buçuk artı taksim eksi sıfır onda beş] cm uzaklıkta olacaktır.

- Kabza tutacak yeri ortopedik ve kaymayı engelleyecek şekilde yüzey kabartmasına sahip olacaktır.

- Kabza sonunda en az 5 mm. yüksekliğinde daire şeklinde bombesi bulunacaktır.

- Sertliği 60 (altmış) +/-5 (artı eksi beş) shore olacaktır. Sertlik tayini TS 1324’e göre yapılacaktır.

- Isı esnekliği;

Düşük ısı esnekliği  (-25) santigrat dereceye kadar olacaktır.

Yüksek ısı esnekliği;(+55) santigrat dereceye kadar olacaktır.

- Copun;

Toplam uzunluğu		: 75 cm. (+3cm. –3cm.)

Kabza koruyucusu çapı	:75mm. (+10mm. -10 mm.)

Namlu çapı			:31mm. (+1mm. -1 mm.)

Kabza uzunluğu		:130mm. (+3mm. -3 mm.)

Ağırlığı			:Tip-1:425 gr. (+25 gr. -75 gr.)

DUVAR TİPİ KORUYUCU KALKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- % 100 polikarbonat malzemeden üretilmiş olması gereklidir.

- Darbelere, Molotof kokteyline ve zararlı kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır

- Darbelere karşı yüksek direnç sağlamalıdır.

- Jopluklu olmalıdır, tek kolluklu olmalıdır.

- 4x600x1000 mm ebatlarında olmalıdır

- 2- METAL KELEPÇE, KISA JOP, DÜDÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ:

TEKNİK ÖZELLİKLER

METAL KELEPÇE:  (64 ADET)

- Metal Üzeri nikelaj kaplı olacaktır.

- İki anahtarlı olacaktır.

- Kelepçeler birbirine metal halkalar ile bağlanacaktır.

- Kolay açılmayacaktır.(toplu iğne ataç vb cisimlerle açılmayacak şekilde olacaktır)

- Bilekleri acıtmayacak şekilde olacaktır

- TSE belgeli ürün olmalı en az iki yıl garanti kapsamında bulunmalıdır.

KELEPÇE KILIFI (64 ADET)

- Satın alınacak metal kelepçe ile tam uyumlu olmalıdır.

- Türkiye’de üretilmelidir.

- Ürün TSE belgeli olmalı

- Deri malzeme ya da sentetik kumaştan üretilmeli kolay açılır kapanır çıtçıtlama yada cırt sistemli olmalıdır.

JOP VE JOP KILIFI (64 ADET)

- Poliüretan ya da kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- İpli olmalıdır

- Kırılma rezistansı yüksek olmalı

- Türkiye’de üretilmiş olmalı

- Ürün TSE belgesine sahip olmalı

- En az 45 cm uzunluğunda olmalıdır.

DÜDÜK (64 ADET)

- Plastik yada metal malzemeden üretilmelidir

- İpli model olmalı ve kullanıcının gömlek düğmesine kolayca iliklenebilmelidir.

- Türkiyede üretilmiş olmalı ve TSE belgesine sahip olmalıdır.

EL FENERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:         (25 ADET)

- GÖVDE MALZEMESİ: 6082 Seri T6 Isıl İşlem Sınıfı Alüminyum

- UZUNLUK: 14.9 cm:

- UÇ: 3.48 cm:

- GÖVDE ÇAPI: 2.65 cm:

- TASARIM:

  - Gövde kısmının tasarımı elin kaymasını önleyecek şekildedir.

  - Fener baş kısmının üzerinde düz bir yüzey üzerine konulduğunda etrafa ışık saçmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

  - Fener baş kısmının veya batarya kapağının üzerinde düz bir yüzeye konulduğunda devrilmeden düz bir şekilde durabilmelidir.

  - Güçlü bir taşıma kayışına (askı kemeri) sahip olmalıdır.

- ANOTLAMA: Keskin siyah renkte sert anotlanmış MIL-A-8625 TİP III, SINIF II standartlarına uygun son kat boyası olmalıdır.

- KAPLAMA: Pil kontağı (+) ile anahtar arasındaki güç iletim mekanizmasındaki tüm parçalar (yay, vida, vb) altın kaplamalıdır.

- ANAHTAR: BS EN 1122:2001 standardına uygun olarak en az 50.000 açma-kapama ömürlü.

- MERCEK: BOROSİLİKAT / POLİKARBONAT

- AMPUL: CREE Q4

  - LED'den kaynaklanan ışın demetinde Cıva veya UV bulunmaz.

  - Fener 350 mA akım altında tipik olarak en az 1000 lümen (±%7) ışık yoğunluğuna ulaşır.

  - LED’in Bağıl Renk Isısı (CCT) 5.000 ila 10.000 K arasında.

  - ESD kesinliği HBM JESD22-A114-B Sınıf 2 veya MIL-STD-883D Sınıf 2’ye uygundur.

  - RoHS uyumludur.

- MODLAR: 3 ışık modu olmalı, Fener yalnızca bir düğmeye basılarak açılıp kapatılır ve aydınlatma kiplerinden herhangi biri yine bu düğme vasıtasıyla seçilmeli

  - Tam Aydınlatma Modu: 110 Lümen

  - Düşük Aydınlatma Modu: 10 Lümen

  - Flaş Kipi: Saniyede 8 kez

- REFLEKTÖR :

- Reflektör LED ışığını maksimum yansıtacak şekilde tasarlanmış olmaldır.

- BATARYA: 2600 mAh, 400 döngü “aşırı deşarj” durumuna karşı korumalı :  Lityum Batarya olmalıdır.

- ŞARJ CİHAZI: Bataryayı fenerden çıkartmadan şarj etmeye imkan veren 220 VAC ana soket
Aşırı şarja karşı devre korumalıdır.

- ŞARJ SÜRESİ: 3.0 saat (Fener şarjda iken şarj cihazının gösterge lambası kırmızı yanar. Fener şarj olduğunda gösterge ışığı otomatik olarak yeşile döner.)

- ARAÇ ŞARJ CİHAZI: Bataryayı fenerden çıkarmadan 12 VDC araç çakmak adaptörü kullanarak şarj imkanı olmalıdır.

- KILIF: Siyah renkli sentetik kumaştan yapılmış bel askılı kılıf olmalıdır..