|  | Satınalan Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talep Eden Birim | Güvenlik Müdürlüğü |  |  |
|  | Talep Eden Birim Sorumlusu |  |  |  |
|  | Dosya Numarası | Mal Alımı |  |  |
|  | Satınalma Usulü | Açık İhale |  |  |
|  | Satınalma Memuru | Safiye ÇAĞLA | Tel : 0224 294 02 56 |  |
|  |  |  | Fax: 0224 294 02 53 |  |
|  |  |  | E-mail:satinalma@uludag.edu.tr |  |

| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Mal/Hizmet Özellikleri | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | UHF Digital Telsiz Röle Sistemi | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 1 Adet |
| 2- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekranlı) | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 10 Adet |
| 3- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekransız) | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 70 Adet |
| 4- | UHF Sayısal Masa Telsizi | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 1 Adet |
| 5- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekranlı) Bataryası | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 10 Adet |
| 6- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekransız) Bataryası | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 20 Adet |
| 7- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekranlı) Kulaklığı | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 10 Adet |

Güvenlik Müdürlüğü Telsiz Alımı için teklifler 21/06/2017 tarih ve saat 17:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. (Not: Fax ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.)

- Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.

- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.

- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.

- Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.

- Kısmi teklif verilebilir.

- Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

- Teklifler sıra numaralarına göre verilecektir.

- Sipariş edilen mal/hizmetin teklifte  belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi , belirtilen tarihten  sonra  teslim edilmek istenilmesi  halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.

- Söz konusu mal/hizmet sipariş verilmesi halinde  …./.../2017 tarihine kadar teslim edilmelidir.

- Teklif mektubunda  teklif edilen Mal/Mallara ait marka model yazılmalıdır.

- Teklif edilen Mal/Mallara ait katalog teklif mektubunun ekinde gönderilmelidir.

- Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel     :  (0224) 294 02 94

Fax    :  (0224) 294 02 53

TEKLİF MEKTUBU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)

Tarih: …./…./2017

| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; |  |
| --- | --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Firma Adı |  |
| Açık Tebligat Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası |  |
| Telefon ve Fax Numarası |  |
| Elektronik Posta Adresi |  |

| Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam |
| 1- | UHF Digital Telsiz Röle Sistemi | 1 Adet |  |  |
| 2- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekranlı) | 10 Adet |  |  |
| 3- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekransız) | 70 Adet |  |  |
| 4- | UHF Sayısal Masa Telsizi | 1 Adet |  |  |
| 5- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekranlı) Bataryası | 10 Adet |  |  |
| 6- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekransız) Bataryası | 20 Adet |  |  |
| 7- | UHF Sayısal El Telsizi (Ekranlı) Kulaklığı | 10 Adet |  |  |
|  |  | KDV’siz Genel Toplam (TL) |  |  |

1- Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2-Teklifimiz  …./…./2017  tarihine  kadar geçerlidir.

3- Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra

….. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı:

İmzası:

Firma Kaşe

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SAYISAL TELSİZ RÖLESİ VE EL TELSİZİ, MASA TELSİZİ CİHAZLARI

#### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Amaç

  - UHF bandında kendisine veya ekipman tedariki sağladığı Özel veya Kamu Birimlerine ayrılan frekanslarda simpleks ve yarı dubleks haberleşmesini sağlayacak, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından sayısal Standard olarak yayımlanan TDMA Sayısal Mobil Telsiz standardına sahip Röle Telsizi, El Telsizi, Araç, Sabit Merkez telsizleri haberleşmesini sağlayan tüm sis tem altyapı ve aksesuarlarının teminini amaçlar ve her türlü teknik özellikleri içerir.

  - Bu şartname, İdare’mizin ihtiyacı olan Sayısal El, Sabit telsiz ve Röle cihazlarının temini, sahada kurulumu, programlanması, devreye alınmasını ve gerekli teknik ve idari şartları kapsamaktadır.

  - Teklif edilen Sayısal telsizler hem sayısal ve hem de analog telsiz haberleşmesi yapabilecek kapasiteye sahip olacaklardır. Firmalar teklif ettikleri sayısal sistemin özelliklerini tanıtıcı bir dosyayı teklif ile beraber vereceklerdir.

  - El, araç, sabit merkez telsizleri ve röle aynı üreticinin ürünü(aynı marka) olacaktır.

  - Röle ve dublexer, akü vb. tüm ek ekipmanlar 600*600 16u kabinete monteli ve çalışır durumda olarak teslim edilecektir. Kabinet ön ve arka taraftan kilitlenebilir olmalıdır.

  - Teklif sahipleri sistemin tamamına en az 2 yıl garanti vereceklerdir. Batarya garantileri en az 6 ay olacaktır.

  - Garanti süresince arızalanan cihazın yerine, onarımı yapılana kadar muadil bir cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.

  - Arızalı cihaz en fazla 15 gün içinde onarımı yapılarak teslim edilecek ve sonrasında konsinye cihaz Yüklenici tarafından geri alınabilecektir.

  - Teklif verecek firmaların Bursa ilinde yeterlilik belgesine sahip Teknik servisi ve destek birimi olması zorunludur.

- Alınacak Ürünler:

  - Analog & Sayısal Ekranlı El Telsizi – UHF (Tip 1)				10 Adet

  - Analog & Sayısal Ekransız El Telsizi - UHF 	(Tip 2)				70 Adet

  - Analog & Sayısal Masa Telsizi - UHF 					   1 Adet

  - Analog & Sayısal Röle – UHF							  1 Adet

  - Yedek batarya Tip 1								10 Adet

  - Yedek batarya Tip 2								20 Adet

  - Kulaklık Tip 1									10 Adet

DMR SAYISAL TELSİZ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU

Bu şartname, UHF (403-470 MHz) frekans bandında simpleks ve yarı dubleks haberleşme sağlayacak, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından sayısal standard olarak yayımlanan TS 102 361 (Tier1-2-3)  / TDMA Sayısal Mobil Telsiz (DMR) standardına sahip Röle Telsizleri ve bunların aksesuarları ile altyapı ekipmanlarının teminini amaçlamakta olup her türlü teknik özellikleri içerir.

2. RÖLE TELSİZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1.	Teklif edilen cihazların üzerinde bulunacak bir etikette; cihazın modeli ve seri numarası bilgisi yer alacaktır.

2.2.	Kullanılacak olan fiş ve prizler Türk tipi (Avrupa) olacaktır. Teklif edilen bütün cihaz ve aksesuarlar CE işaretine haiz olacaktır.

2.3.	Röle telsiz cihazları, rack tipi bir kasadan oluşacaktır. Dahili bir güç kaynağına sahip olacaktır ve cihaz hem 220 VAC şehir şebekesinden hem de gücüne bağlı olarak 24 veya 12 VDC aküden beslenebilecektir. Güç kaynağı, akü şarj özellikli olacaktır.

2.4.	Röle telsiz cihazının üzerinde, IP tabanlı kurulumları desteklemek amacı ile Ethernet kartı ve Ethernet çıkış portu bulunacaktır.

2.5.	Röle üzerinde LED indikatörler olacaktır. İndikatörler en az aşağıdaki çalışma durumlarını belirtmelidirler:

a.	AC beslemeden veya aküden besleniyor

b.	Arıza var

c.	Dijital veya analog modda çalışıyor

d.	Mix. Modda (hem analog hem de digital modda) çalışıyor.

e.	1nci ve/veya 2nci slotta alma yapıyor ve/veya gönderme yapıyor

2.6.	Röle telsizi aşağıdaki özellikleri destekleyecek ve bu özelliklere sahip olarak teslim edilecektir:

a-	Tek röle merkezli analog konvansiyonel çalışma: Röle tek bir merkezde (başka bir röle cihazına bağlantı yapmadan) analog bir UHF/FM röle cihazı gibi çalışabilecektir. Cihaz, CTCSS çalışmayı destekleyecektir.

b-	Tek röle merkezli dijital konvansiyonel çalışma: Röle tek bir merkezde (başka bir röle cihazına bağlantı yapmadan) ETSI-TS 102 361-1, 2 & 3 dijital protokollerine uygun olarak çalışabilecektir. Bu modda, cihaz 12.5 kHz’lik tek frekans çifti üzerinde 2 adet TDMA slot vererek, paralel iki ses veya veri haberleşmesine izin verecektir...

2.7.	Röle telsizi aşağıdaki özellikleri destekleyecektir. İdare, daha sonra arzu ettiğinde bu özellikleri lisans ilavesi ile aktif hale getirebilecektir:

a-	Tek röle merkezli dijital trunk çalışma özelliği: cihaz tek başına ve bu durumda 2 dijital kanal sağlayarak veya en az 3 adet röle ile beraber ve en az 8 dijital kanal sağlayarak, bir röle merkezi üzerinde trunk telsiz çalışması sağlayabilecektir.

b-	Çok röle merkezli dijital trunk çalışma özelliği: tek röle merkezli dijital trunk sistemleri, birbirlerine dijital linkler üzerinden bağlanabilecek ve entegre bir sistem olarak geniş alan trunk telsiz çalışmasını destekleyeceklerdir.

c-	Ana-yedek röle çalışması: cihaz, aynı şekilde set edilmiş olan çiftine bağlanabilecek ve ana cihazda önemli bir arıza meydana geldiğinde yedek cihaz devreye girerek görevi otomatik olarak devralabilecektir..

d-	 Uzaktan izleme ve yönetim: Yazılım ilavesi ile röle cihazları, dijital linkler üzerinden ve uzaktan izlenebilecek ve parametrelerinin değiştirilmesine izin vereceklerdir.

2.8.	Cihaz, dijital modda muhabere emniyeti özelliğini destekleyecektir.

2.9.	Röle cihazı, çok röle merkezli dijital konvansiyonel çalışmada, şifre ile korunmuş kimlik doğrulama özelliğine sahip olacaktır. Ancak kimlik doğrulama sonucunda, röleler ortak bir şebekede olduklarına karar vererek ses ve veri paketlerini paylaşacaklardır. Kimlik doğrulamasını sağlamayan röle cihazı o sisteme dahil olmayacaktır.

2.10.	Dijital modda 2(iki) TDMA slottan biri sadece GPS verisinin iletilmesine imkân sağlayacak şekilde programlanabilecektir. Bu özellik ile programlandığında cihaz, kendisi altında çalışan ve GPS verisini göndermek için programlanan slota otomatik geçecek şekilde set edilmiş olan el telsiz cihazlarını senkron edecek ve kayıpsız ve verimli bir şekilde GPS verisinin iletilmesini sağlayacaktır.

2.11.	Röle cihazı, IP dijital linkler üzerinden programlanmaya izin verecektir. Bu amaçla cihazın bir IPv4 adresi ve kimlik nosu olacaktır. Bu bağlantı üzerinde kolayca tanınmasını sağlayacak şekilde cihaza isim programlamak mümkün olacaktır.

2.12.	Dijital modda röle cihazı aşağıda çağrıları için ayrı ayrı zamanlayıcılara sahip olacaktır:

a-	Acil çağrılar

b-	Grup çağrıları

c-	Özel (bire-bir) çağrılar

2.13.	Cihaz, yetkisiz kişilerce programlanmasını önleyecek şekilde, şifre ile korunacaktır.

2.14.	Cihazın bir harici aksesuar bağlantı konnektörü olacaktır. Bu konnektör üzerinden verilecek sinyaller ile cihazın kanalını değiştirmek, çıkış gücünü programlanan 2 değerden birine çekmek, resetlemek (yeniden başlatmak) gibi özellikler kullanılabilir olacaktır.

2.15.	Röle cihazı aşağıdaki teknik özeliklere sahip olacaktır.

a-	Verici Özellikleri:

2.15.a.1.	Frekans bandı: En az 403-470 MHz

2.15.a.2.	Çıkış gücü: En az 25 W

2.15.a.3.	Frekans kararlılığı: En az +/- 0.5 ppm (-30° C ila +60° C arasında ve +25° C referans noktasına göre)

2.15.a.4.	Modülasyon limitleme: +/- 2.5 kHz, 12.5 kHz band genişliğinde

2.15.a.5.	FM Hum ve Gürültü: 12.5 kHz band genişliğinde -40 dB veya daha iyi

2.15.a.6.	Yan kanal gücü: 12.5 kHz band genişliğinde -60 dB veya daha iyi

b-	Alıcı Özellikleri:

2.15.b.1.	Frekans bandı: En az 403-470 MHz

2.15.b.2.	Frekans kararlılığı: En az +/- 0.5 ppm (-30° C ila +60° C arasında ve +25° C referans noktasına göre)

2.15.b.3.	Dijital alma hassasiyeti: En fazla 0.3 µV, %5 BER değerinde

2.15.b.4.	İntermodülasyon: En az 70 dB

2.16.	Duplekser Teknik Özellikleri

a-	Duplekser en az 6(altı) kavite olacaktır.

b-	Duplekser, 430-470 MHz bandında çalışacaktır. Firma, duplekseri, İdarenin sistem frekanslarına ayarlanmış olarak teslim edecektir.

c-	Alma ve gönderme hatlarındaki zayıflama en fazla 1.5 dB olacaktır.

d-	Alma ve gönderme arasındaki izolasyon en az 80 dB olacaktır.

e-	Alma ve gönderme frekansları arasındaki ayırım en az 5(beş)  MHz olacaktır.

2.17.	Röle Anteni Teknik Özellikleri

a- 	Röle antenleri UHF 430-470 MHz arasında çalışacak ve en az 5(BEŞ) dBd kazanca sahip olacaktır.

b-	Röle anteni omni, dikey polarizasyonda maksimum gücü 100 Watt olacaktır.

c-	Antenlerin boyu maksimum 3 metre, ağırlığı ise 4 kg geçmeyecektir.

d-	Antenler saatte 200 Km esen rüzgara dayanıklı olacaktır.

e-	Antenler -30 C ile +80 C arasında çalışacaktır.

2.18.	Tamamlayıcı Altyapı Ekipmanları

a-	Röle antenlerinin montajında düşük kayıplı ve esnek RF kablolar kullanılacaktır.

b-	Röle cihazlarının kapalı şekilde muhafazası için 600*600 16 U kabinetler kullanılacaktır.

c-         Elektrik kesintilerine karşı röle ile birlikte 100 Amperlik bir akü sisteme bağlı şekilde teslime deilecektir.

d- 	Röle antenine yıldırım düşmesi durumunda röleyi korumak için yıldırım tucu sisteme bağlı şekilde teslime edilecektir.

DIGITAL MOBILE RADIO (DMR) ANALOG&  SAYISAL ARAÇ/SABİT TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU

Bu şartname, UHF (403-470 MHz) frekans bandında simpleks ve yarı dubleks haberleşme sağlayacak, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından sayısal standard olarak yayımlanan TS 102 361 (Tier1-2-3)  / TDMA / Sayısal Mobil Telsiz (DMR) standardına sahip Araç/Sabit Telsiz Cihazları ve aksesuarlarının teminini amaçlar ve her türlü teknik özellikleri içerir.

- GENEL ÖZELLİKLER

  - Teklif edilen cihazların üzerinde bulunacak bir etikette; cihazın modeli ve seri numarası bilgisi yer alacaktır.

  - Güç kaynakları ve kullanılacak olan fiş ve prizler Türk tipi (Avrupa) olacaktır.

  - Teklif edilen bütün cihaz ve aksesuarlar CE işaretine haiz olacaktır.

- İŞLETME ÖZELLİKLERİ

  - Araç /Sabit telsiz cihazları, analog modda ve alma ve göndermede CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) destekleyecektir. Sayısal modda ise, cihazlara sistem tanıtım kodu yüklenecek ve bu koda sahip olmayan telsiz cihazlarının Röle cihazı üzerinden görüşme yapması engellenecektir.

  - Araç /Sabit Telsiz Cihazlarının İşletme Özellikleri:

    - Telsiz cihazları, sayısal modda ve röleli kanallarda, röle kaplama alanı dışında kaldığında, cihaz gönderme yapmayacak ve sesli olarak kullanıcıyı uyaracaktır. Bununla birlikte telsiz cihazlarında programlı bir butona basılması ile, gönderme frekansı alma frekansına eşitlenerek cihazın diğer telsizlere doğrudan (röle üzerinden geçmeden) ulaşması sağlanacaktır.

    - Teklif edilecek olan telsiz cihazları, en az 16(onaltı) kanallı olacaktır. Kanallara, İdare’ye tahsisli bütün UHF telsiz kanalları, bir programlama seti vasıtasıyla yüklenecek ve başka bir işleme gerek olmadan cihaz seçili kanalın frekanslarını kendisini ayarlayacaktır.

    - Telsizlerin üzerinde, kanal numarasını gösterecek tek satır numerik ekran olacaktır.

    - Telsiz cihazları üzerinde, ayrıca, programlanabilir butonlar ve menü navigasyon düğmeleri olacaktır. Telsizlerde en az 2 adet programlanabilir düğme bulunacaktır. Bununla birlikte, butonlar çift görevli olacak, butona uzun (3 saniye gibi) süre basılması ile anlık basılması 2 farklı işlevi yerine getirecektir.

    - Telsiz cihazları özel (bire-bir) ve grup çağrıları yapabilecektir. Özel çağrılarda başlatan ve hedef telsiz dışında hiç bir telsiz görüşmeyi almayacaktır. Özel çağrı özelliği, İdare’nin arzu ettiği telsizlere yüklenecek bir özellik olacaktır.

    - Telsizler, sayısal modda, genel (broadcast) çağrıları alma ve göndermede destekleyecektir. Genel çağrıyı alan telsizler, hangi grupta olurla olsunlar otomatik olarak genel çağrıya takılacak ve çağrıyı alacaktır.

    - Telsizler acil çağrı özelliğine sahip olacaktır. Acil çağrı ile ilgili diğer özellikler aşağıda verilmektedir;

      - Acil çağrı, önceden programlı bir butona basılması ile başlayacaktır.

      - Acil çağrı alan ve gönderen telsizlerde durumu gösterir sesli ve görsel uyarılar üretecektir.

      - Acil çağrı başlatan telsiz, otomatik olarak göndermeye geçecek ve etrafındaki sesi iletecektir. Gönderme geçme ve gönderme süresi (en az 30 ve en fazla 120 saniye) programlanabilir özellikler olacaktır.

      - Acil çağrı başlatıldığında, kullanılacak olan kanal meşgul olsa dahi, diğer telsiz görüşmeleri otomatik olarak kesilecek, acil çağrı başlatan telsiz kanalı alacaktır.

      - Arzu edildiğinde, önceden tanımlı acil çağrı kanalına geçiş özelliği de olacaktır. Böylece telsiz simpleks kanaldayken acil çağrı başlatıldığında otomatik olarak röleli kanala geçecek ve çağrıyı oradan başlatacaktır.

    - Telsizlerde kanal tarama özelliği olacaktır. Kanal tarama listeleri, analog ve sayısal kanalları içerebilecek ve cihaz analog kanala kilitlendiğinde analog olarak ve sayısal kanala kilitlendiğinde sayısal olarak çağrıya cevap verebilecektir. Tarama öncelik özelliğine sahip olacaktır.

    - Telsizlerde yüksek ve alçak gönderme gücü seçimi olacaktır. Seçim bir buton veya menü üzerinden yapılacaktır.

    - Muhabere Emniyeti özellikleri;

      - Teklif edilecek cihazlarda basit kişisel gizlilik (Basic Privacy) özelliği bulunacaktır. Aktifleştirilmesi durumunda bu anahtara sahip olmayan cihazlar sistem içindeki konuşmayı dinleyemeyeceklerdir. Ayrıca cihazlarda Sisteme Geçiş Yetkisi anahtarı özelliği (Rectricted Access to Sytem) olup, rölede bu anahtar aktifleştirilmesi durumunda bu anahtara sahip olmayan cihazlar röle üzerinden konuşma yapamayacaklardır.

      - Cihazın alması otomatik olacaktır. Eğer gönderen telsizde kullanılan anahtar alan telsizde de var ise, cihaz muhabere emniyetli gönderme modun da olmasına bağlı olmadan, çağrıyı dinletecektir.

      - Cihazlar, programlama yazılımında okunduğu zaman, yüklenen anahtarı gizleyecek ve okuyan teknisyene göstermeyecektir.

    - Internet Protokolü özellikleri;

      - Her bir telsize bir Lokal IP adresi ve/veya Kablosuz IP adresi tanımlanabilecektir

      - Telsizler 12.5 KHz. Bant genişliğinde en az 2 KB veri taşıma kapasitesine sahip olacaktır

    - Ortak çalışma özellikleri; Cihazların grup çağrısı, Özel çağrı, genel çağrı, telsiz kontrolü, çağrı uyarısı, ortam dinleme, telsiz açma/kapama ve acil çağrı özellikleri DMR Birliğince (DMR Association) tarafından yapılan ortak çalışma (interoperability) testlerinden geçmiş olacaktır.

    - Telsizlerde, yazılım ile programlanabilen mesaj özelliği bulunacaktır. Böylelikle telsiz ekransız ve tuş takımsız olmasına rağmen, önceden atanmış butona basmak sureti ile bu mesaj diğer telsiz kullanıcılarına gönderilebilecektir.

    - Telsizlerde sesli uyarı özelliği mevcut olacaktır. Böylelikle programlanması durumunda kanal değiştirildiği takdirde, telsiz mevcut kanalın ismini sesli bir şekilde kullanıcıya bildirecektir.

    - Masa telsizi anteni en az 3 dBd kazançlı, omnidirecitonal tip ve fiberglass’dan yapılmış olmalıdır

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Alıcı Özellikleri :

Frekans Bandı 	: UHF’de en az 403-470 MHz

Kanal Aralığı 		: 12.5 kHz. / 20 kHz / 25 kHz programlanabilir

Analog Hassasiyet	: en fazla 0.4 µV, 20 dB SINAD’da

Dijital Hassasiyet	: en fazla 0.25 µV, %5 BER’de

Ses Seviyesi		: Araç ve sabit telsizlerinde en az 3 W (dahili) nominal, %3 ses distorsiyonunda

Intermodülasyon	: En az 65 dB

Frekans kararlılığı	: En fazla +/- 0.5 ppm

Yan kanal seçiciliği	: en az 60 dB, 12.5 kHz kanal için

  - Verici Özellikleri:

Frekans Bandı 	: UHF’de en az 403-470 MHz

Kanal Aralığı		: 12.5 KHz. / 20 kHz / 25 kHz.

Çıkış Gücü		: Araç, sabit ve röle cihazlarında en az 1- 25 W arası

Protokol		: ETSI- TS102 361-1, 2 ve 3

Frekans kararlılığı	: En fazla +/- 0.5 ppm

Yan Kanal Gücü	: en az 60 dB, 12.5 kHz kanalda

  - Çevresel Özellikler:

    - Cihazlar en az -30 C ile +60 C arasında çalışacaktır.

    - Cihazlar minimum IP54 toz ve su geçirmezlik standartlarına uygun olacaktır.

    - Araç telsizleri aşağıdaki MIL STD 810 F çevresel standartlarına uygun olacaktır:

  - Güç Kaynağı Özellikleri:

    - Araç telsizleri: Negatif uç topraklanmak üzere, 12 V’luk araç aküsünden beslenecektir.

    - Sabit telsizler: Cihazlar, 220 VAC güç kaynağı ile teslim edilecektir. Ayrıca, sabit telsizler, araç telsizleri gibi tuş takımlı mikrofona sahip olacaktır.

ANALOG/SAYISAL EKRANSIZ TELSİZ CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU

Bu şartname, UHF (403-470 MHz) frekans bandında simpleks ve yarı dubleks haberleşme sağlayacak, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından sayısal standart olarak yayımlanan TS 102 361 (Tier1-2-3)  / TDMA Sayısal Mobil Telsiz (DMR) standardına sahip El telsizleri, Röle telsizleri ve bunların aksesuarları ile sayısal link cihazlarının teminini amaçlamakta olup her türlü teknik özellikleri içerir.

2.	EL TELSİZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1.	Teklif edilen cihazların üzerinde bulunacak bir etikette; cihazın modeli ve seri numarası bilgisi yer alacaktır.

2.2.	Güç kaynakları ve şarj cihazlarında kullanılacak olan fiş ve prizler Türk tipi (Avrupa) olacaktır.

2.3.	Teklif edilen bütün cihaz ve aksesuarlar CE işaretine haiz olacaktır.

2.4.	Teklif edilen telsizler hem analog hem de opsiyonlu olarak alınacak ek bir lisans ile sayısal (ETSI TS 102 361-1, -2, -3 dijital protokolüne uygun olarak) haberleşme yapabilecektir.

2.5.	El telsizleri, analog modda ve alma ve göndermede CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) destekleyecektir. Sayısal modda ise, cihazlara sistem tanıtım kodu yüklenecek ve bu koda sahip olmayan telsiz cihazlarının Röle cihazı üzerinden görüşme yapması engellenecektir.

2.6.	Telsiz cihazları, sayısal modda ve röleli kanallarda, röle kaplama alanı dışında kaldığında, cihaz gönderme yapmayacak ve sesli olarak kullanıcıyı uyaracaktır. Bununla birlikte telsiz cihazlarında programlı bir butona basılması ile, gönderme frekansı alma frekansına eşitlenerek cihazın diğer telsizlere doğrudan (röle üzerinden geçmeden) ulaşması sağlanacaktır.

2.7.	Teklif edilecek olan telsiz cihazları, en az 16 (on altı) kanallı olacaktır. Kanallara, İdare’ye tahsisli bütün UHF telsiz kanalları, bir programlama seti vasıtasıyla yüklenecek ve başka bir işleme gerek olmadan cihaz seçili kanalın frekanslarına kendisini ayarlayacaktır.

2.8.	Telsiz cihazı, konvansiyonel (trunk olmayan sistemler) ve dijital sistemlerde, kayıtlanma özelliğini desteklemelidir.

2.9.	Telsiz cihazları üzerinde, ayrıca, programlanabilir butonlar olacaktır. Telsizlerde, hangi kanalda olursa olsun, hızlıca ana haberleşme kanalına dönülmesini sağlayacak bir buton özelliği olacaktır. Normalde telsiz butonu üzerinden yapılabilecek fonksiyonlardan bazıları, el telsize takılacak olan kulaklık-mikrofon aksesuarları üzerindeki butonlara da atanabilecek ve kullanıcının telsizi çıkarmadan doğrudan aksesuar üzerinden o fonksiyonu kullanması sağlanacaktır.

2.10.	Telsizler acil çağrı özelliğine sahip olacaktır. Acil çağrı, önceden programlı bir butona basılması ile başlayacaktır. Acil çağrı alan ve gönderen telsizlerde durumu gösterir sesli uyarı üretecektir. Acil çağrı başlatan telsiz, otomatik olarak göndermeye geçecek ve etrafındaki sesi iletecektir. Gönderme geçme ve gönderme süresi (en az 30 ve en fazla 120 saniye) programlanabilir özellikler olacaktır. Dijital konvansiyonel modda ve tek röle veya geniş alan birden çok röleli sistemlerde, acil çağrı başlatıldığında, kullanılacak olan kanal meşgul olsa dahi, diğer telsiz görüşmeleri otomatik olarak kesilecek, acil çağrı başlatan telsiz kanalı alacaktır. Arzu edildiğinde, önceden tanımlı acil çağrı kanalına geçiş özelliği de olacaktır. Böylece telsiz simpleks kanaldayken acil çağrı başlatıldığında otomatik olarak röleli kanala geçecek ve çağrıyı oradan başlatacaktır.

2.11.	Telsizlerde kanal tarama özelliği olacaktır. Kanal tarama listeleri, analog ve sayısal kanalları içerebilecek ve cihaz analog kanala kilitlendiğinde analog olarak ve sayısal kanala kilitlendiğinde sayısal olarak çağrıya cevap verebilecektir. Tarama öncelik özelliğine sahip olacaktır.

2.12.	Telsizlerde yüksek ve alçak gönderme gücü seçimi olacaktır. Seçim bir buton üzerinden yapılacaktır.

2.13.	Teklif edilecek cihazlarda basit kişisel gizlilik (Basic Privacy) özelliği bulunacaktır. Aktifleştirilmesi durumunda bu anahtara sahip olmayan cihazlar sistem içindeki konuşmayı dinleyemeyeceklerdir. Ayrıca cihazlarda Sisteme Geçiş Yetkisi anahtarı özelliği (Rectricted Access to Sytem) olup, rölede bu anahtar aktifleştirilmesi durumunda bu anahtara sahip olmayan cihazlar röle üzerinden konuşma yapamayacaklardır.

2.14.	Teklif edilecek telsizlerde “Yalnız İşçi” (Lone Worker) özelliği bulunacaktır.

2.15.	Telsizler cihazları grup çağrısı, Özel çağrı, çağrı uyarısı ve acil çağrı özellikleri DMR Birliğince (DMR Association) tarafından yapılan ortak çalışma (interoperability) testlerinden geçmiş olacaktır.

2.16.	El telsizi cihazı, röleli kanal üzerinde olduğu gibi, rölesiz (simpleks) kanallarda da 2 slotlu TDMA haberleşmeyi destekleyecektir. 12.5 kHz’lik bir frekans üzerinde, böylece 2 ayrı telsiz görüşmesi, rölesiz olarak yapılabilecektir.

2.17.	Telsizlerde, yazılım ile programlanabilen mesaj özelliği bulunacaktır. Böylelikle telsiz ekransız ve tuş takımsız olmasına rağmen, önceden atanmış butona basmak sureti ile bu mesaj diğer telsiz kullanıcılarına gönderilebilecektir.

2.18.	Telsizlerde sesli uyarı özelliği mevcut olacaktır. Böylelikle programlanması durumunda kanal değiştirildiği takdirde, telsiz mevcut kanalın ismini sesli bir şekilde kullanıcıya bildirecektir.

2.19.	El Telsizleri Teknik Özellikleri

A-	Alıcı Özellikleri:

2.19.a.1.	Frekans Bandı 	: UHF’de en az 403-470 MHz

2.19.a.2.	Kanal Aralığı 		: 12.5 kHz. / 20 kHz / 25 kHz programlanabilir

2.19.a.3.	Analog Hassasiyet	: En fazla 0.3uV (0.22uV tipik)

2.19.a.4.	Dijital Hassasiyet	: En fazla 0.25 uV (0.19 uV tipik)

2.19.a.5.	Ses Seviyesi		: En az 0.5 W nominal, %3 ses distorsiyonunda

2.19.a.6.	Intermodülasyon	: En az 70 dB

2.19.a.7.	Frekans kararlılığı	: En fazla +/- 0.5 ppm

2.19.a.8.	Yan kanal seçiciliği	: En az 45 dB, 12.5 kHz kanal için – 70 dB, 20/25 kHz kanal için

B-	Verici Özellikleri:

2.19.b.1.	Frekans Bandı 		: UHF’de en az 403-470 MHz

2.19.b.2.	Kanal Aralığı		: 12.5 KHz. / 20 kHz / 25 kHz.

2.19.b.3.	Çıkış Gücü		: En az 1 – 4 Watt arası,

2.19.b.4.	Protokol		: ETSI- TS102 361-1, 2 ve 3

2.19.b.5.	Frekans kararlılığı	: En fazla +/- 0.5 ppm

2.19.b.6.	Yan Kanal Gücü	: En az 45 dB, 12.5 kHz kanal için – 70 dB, 20/25 kHz kanal için

C-	Çevresel Özellikler:

2.19.c.1.	Cihazlar en az -30oC ile +60oC arasında çalışacaktır.

2.19.c.2.	El telsizleri IP54

2.19.c.3.	El telsizleri MIL STD 810 C/D/E/F/G çevresel standartlarına uygun olacaktır.

2.20.	Güç Kaynağı Özellikleri:

A-	Firmalar El Telsizleri ile birlikte en az 1,400 mAh kapasitede NIMH bazlı batarya teklif edeceklerdir. Bataryalar aşırı ısı ve aşırı akıma karşı korunmuş olacaktır.

B-	Şarj cihazları DC şarj gerilim ve akım regülasyonuna sahip olacaktır. Teklif edilen her el telsizi için 1 adet tekli şarj cihazı verilecektir.

C-	El telsizlerinin şarj cihazları 220 VAC (+/- %5) / 50 Hz. şebekeden beslenecektir.

ANALOG & SAYISAL EKRANLI EL TELSİZİ TELSİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU

Bu şartname, UHF (403-527 MHz) frekans bantlarında simpleks ve yarı dubleks haberleşme sağlayacak, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından sayısal standart olarak yayımlanan TS 102 361 (Tier1-2-3)  / TDMA Sayısal Mobil Telsiz (DMR) standardına sahip Röle Telsizleri ve bunların aksesuarları ile altyapı ekipmanlarının teminini amaçlamakta olup her türlü teknik özellikleri içerir.

2.	EKRANLI EL TELSİZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

2.1.	Teklif edilen cihazların üzerinde bulunacak bir etikette; cihazın modeli ve seri numarası bilgisi yer alacaktır.

2.2.	Güç kaynakları ve şarj cihazlarında kullanılacak olan fiş ve prizler Türk tipi (Avrupa) olacaktır.

2.3.	Teklif edilen bütün cihaz ve aksesuarlar CE işaretine haiz olacaktır.

2.4.	Teklif edilen telsizler hem sayısal (ETSI TS 102 361-1, -2, -3 dijital protokolüne uygun olarak) ve hem de analog telsiz haberleşmesi yapabilecektir.

2.5.	El telsizleri analog modda 5 (beş) ton sinyalleşmeyi destekleyecektir.

2.6.	El telsizleri, opsiyonlu olarak alınacak ek lisans ile telefon bağlantısı özelliğini destekleyecektir. Böylelikle telefon santrali ile telsiz sistemi arasında kurulacak bir bağlantı ile, telsiz ve telefonların görüşmesine olanak tanınacaktır.

2.7.	El telsizleri, analog modda ve alma ve göndermede CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) destekleyecektir. Sayısal modda ise, cihazlara sistem tanıtım kodu yüklenecek ve bu koda sahip olmayan telsiz cihazlarının Röle cihazı üzerinden görüşme yapması engellenecektir.

2.8.	Telsiz cihazları, sayısal modda ve röleli kanallarda, röle kaplama alanı dışında kaldığında, cihaz gönderme yapmayacak ve sesli olarak kullanıcıyı uyaracaktır. Bununla birlikte telsiz cihazlarında programlı bir butona basılması ile, gönderme frekansı alma frekansına eşitlenerek cihazın diğer telsizlere doğrudan (röle üzerinden geçmeden) ulaşması sağlanacaktır. Analog modda çalışırken de cihazlar kaplama alanı içerisinde olup olmadıklarını kontrol ederek kullanıcıya bilgi vereceklerdir.

2.9.	Teklif edilecek olan telsiz cihazları en az 128  (yüzyirmisekiz) kanallı olacaktır. Kanallara, İdare’ye tahsisli bütün UHF telsiz kanalları, bir programlama seti vasıtasıyla yüklenecek ve başka bir işleme gerek olmadan cihaz seçili kanalın frekanslarını kendisini ayarlayacaktır.

2.10.	Telsizlerin üzerinde, kanal isimleri, çağrı yapılan grubun adı, çağrı yapan telsizin kimlik kodu veya kodlu ismini gösterecek ve alınan metin mesajlarını okumak üzere arkadan aydınlatmalı en az 2 (iki) satırlık alfanümerik bir ekranı olacaktır. El telsizi ekranı, ışık durumuna göre görüşü kolaylaştıran “gece” ve “gündüz” modlarına sahip olacaktır. Modlar arasında geçiş menü veya programlı düğme vasıtasıyla olacaktır.

2.11.	Telsiz cihazı, konvansiyonel (trunk olmayan sistemler) ve dijital sistemlerde, kayıtlanma özelliğini desteklemelidir.

2.12.	El telsizi, programlanmış periyotlar içerisinde kullanıcının telsiz düğmelerinden birine temas ederek problem olmadığını teyit eden ama bu periyot içinde temas etmezse problem olduğuna karar vererek acil çağrı başlatan acil çağrı özelliğine sahip olacaktır.

2.13.	Telsiz cihazları üzerinde, ayrıca, programlanabilir en az 4 buton ve menü navigasyon düğmeleri olacaktır. Telsizlerde, hangi kanalda olursa olsun, hızlıca ana haberleşme kanalına dönülmesini sağlayacak bir buton özelliği olacaktır. Normalde telsiz butonu üzerinden yapılabilecek fonksiyonlardan bazıları, el telsize takılacak olan kulaklık-mikrofon aksesuarları üzerindeki butonlara da atanabilecek ve kullanıcının telsizi çıkarmadan doğrudan aksesuar üzerinden o fonksiyonu kullanması sağlanacaktır.

2.14.	Telsiz cihazları özel (bire-bir) ve grup çağrılarını destekleyecektir. Ekranlı başka model telsizden gelen çağrılara cevap vererek, özel çağrı yapmaya olanak tanıyacaktır.

2.15.	Telsizler, sayısal modda, genel (broadcast) çağrıları alma ve göndermede destekleyecektir. Genel çağrıyı alan telsizler, hangi grupta olurla olsunlar otomatik olarak genel çağrıya takılacak ve çağrıyı alacaktır.

2.16.	Telsizler acil çağrı özelliğine sahip olacaktır. Acil çağrı, önceden programlı bir butona basılması ile başlayacaktır. Acil çağrı alan ve gönderen telsizlerde durumu gösterir sesli ve görsel uyarılar üretecektir. Acil çağrı başlatan telsiz, otomatik olarak göndermeye geçecek ve etrafındaki sesi iletecektir. Gönderme geçme ve gönderme süresi (en az 30 ve en fazla 120 saniye) programlanabilir özellikler olacaktır. Dijital konvansiyonel modda ve tek röle veya geniş alan birden çok röleli sistemlerde, acil çağrı başlatıldığında, kullanılacak olan kanal meşgul olsa dahi, diğer telsiz görüşmeleri otomatik olarak kesilecek, acil çağrı başlatan telsiz kanalı alacaktır. Arzu edildiğinde, önceden tanımlı acil çağrı kanalına geçiş özelliği de olacaktır. Böylece telsiz simpleks kanaldayken acil çağrı başlatıldığında otomatik olarak röleli kanala geçecek ve çağrıyı oradan başlatacaktır.

2.17.	Telsizlerde kanal tarama özelliği olacaktır. Kanal tarama listeleri, analog ve sayısal kanalları içerebilecek ve cihaz analog kanala kilitlendiğinde analog olarak ve sayısal kanala kilitlendiğinde sayısal olarak çağrıya cevap verebilecektir. Tarama öncelik özelliğine sahip olacaktır.

2.18.	Telsizlerde yüksek ve alçak gönderme gücü seçimi olacaktır. Seçim bir buton veya menü üzerinden yapılacaktır.

2.19.	Opsiyonlu olarak alıcanak ek bir lisans ile, yetkili telsizlerde, acil çağrıların devam eden çağrıları kesme özelliği gibi, devam eden bir çağrıyı sonlandırmak ve ardından arzu ederse yeni bir çağrı başlatmak özelliği olacaktır. Çağrı, yetkili telsizin grubunda cereyan etmese bile, kesilebilecektir.

2.20.	Telsizlerde dil seçeneklerinde “ TÜRKÇE ” menü olacaktır..

2.21.	Telsizler IP haberleşmesini destekleyecek olup bu protokolde çalışan diğer sistemlere uyumlu olacaktır. Her bir telsize bir Lokal IP adresi ve/veya Kablosuz IP adresi tanımlanabilecektir. Telsizler 12.5 kHz bant genişliğinde en az 2 KB veri taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Telsizler UDP-IP Protokolünü destekleyecektir.

2.22.	Telsizler cihazları grup çağrısı, Özel çağrı, genel çağrı, telsiz kontrolü, çağrı uyarısı, tel ve acil çağrı özellikleri DMR Birliğince (DMR Association) tarafından yapılan ortak çalışma (interoperability) testlerinden geçmiş olacaktır.

2.23.	El telsizi cihazı, röleli kanal üzerinde olduğu gibi, rölesiz (simpleks) kanallarda da 2 slotlu TDMA haberleşmeyi destekleyecektir. 12.5 kHz’lik bir frekans üzerinde, böylece 2 ayrı telsiz görüşmesi, rölesiz olarak yapılabilecektir.

2.24.	El telsizi ‘Eller Serbest Kullanım’ (VOX)özelliğine sahip olacaktır. Konuşmaya başladığınız anda sesiniz algılanır ve otomatik olarak telsiz sesi iletmeye başlayacaktır.

2.25.	El Telsizleri Teknik Özellikleri

A-	Alıcı Özellikleri:

2,25.a.1.	Frekans Bandı 	: UHF’de en az 403-527 MHz

2,25.a.2.	Kanal Aralığı 		: 12.5 kHz. / 20 kHz / 25 kHz programlanabilir

2,25.a.3.	Analog Hassasiyet	: En fazla 0.3uV (0.22uV tipik)

2,25.a.4.	Dijital Hassasiyet	: En fazla 0.25 uV (0.19 uV tipik)

2,25.a.5.	Ses Seviyesi		: En az 0.5 W nominal, %5 ses distorsiyonunda

2,25.a.6.	Intermodülasyon	: En az 70 dB

2,25.a.7.	Frekans kararlılığı	: En fazla +/- 0,5 ppm

2,25.a.8.	Yan kanal seçiciliği	: En az 60 dB, 12,5 kHz kanal için

B-	Verici Özellikleri:

2,25.b.1.	Frekans Bandı 		: UHF’de en az 403-527 MHz

2,25.b.2.	Kanal Aralığı		: 12,5 KHz. / 20 kHz / 25 kHz.

2,25.b.3.	Çıkış Gücü		: En az 1 – 4 Watt arası UHF

2,25.b.4.	Protokol		: ETSI- TS102 361-1, 2 ve 3

2,25.b.5.	Frekans kararlılığı	: En fazla +/- 0,5 ppm

2,25.b.6.	Yan Kanal Gücü	: En az 60 dB, 12,5 kHz kanalda

C-	Çevresel Özellikler:

2,25.c.1.	Cihazlar en az -30 C ile +60 C arasında çalışacaktır.

2,25.c.2.	El telsizleri IP55 çevresel koruma standardında olacaktır.

2,25.c.3.	El telsizleri MIL STD 810 C/D/E/F/G çevresel standartlarına uygun olacaktır.

2.26.	Güç Kaynağı Özellikleri:

A-	Firmalar El Telsizleri ile birlikte en az 1,400 mAh kapasitede NIMH bazlı batarya teklif edeceklerdir.

B-	Şarj cihazları DC şarj gerilim ve akım regülasyonuna sahip olacaktır. Teklif edilen her el telsizi için 1 adet tekli şarj cihazı verilecektir.

C-	El telsizlerinin şarj cihazları 220 Volt (+/- %5) / 50 Hz. şebekeden beslenecektir.