|  | Satınalan Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Talep Eden Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |
|  | Talep Eden Birim Sorumlusu | Ayşe ORTAKCI 0224 294 0520 |  |
|  | Dosya Numarası | Mal Alımı |  |
|  | Satınalma Usulü | Doğrudan Temin |  |
|  | Satınalma Memuru | Uğur ÖNDER | Tel : 0224 294 02 70 |
|  |  |  | Faks: 0224 294 02 53 |
|  |  |  | E-mail:satinalma@uludag.edu.tr |

| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Mal/Hizmet Özellikleri | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | Anahtar Cihaz Tip-1 | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 1 Adet |
| 2- | Anahtar Cihaz Tip-2 | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 8 Adet |
| 3- | Anahtar Cihaz Tip-3 | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 2 Adet |

ULUTÖMER ve EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNALARI ANAHTAR CİHAZ ALIMI için teklifler 11/10/2019 tarih ve saat 10:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. (Not: Faks ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.)

- Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.

- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.

- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.

- Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

- Kısmi teklife kapalıdır.

- Sipariş edilen mal/hizmetin teklifte belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, belirtilen tarihten  sonra  teslim edilmek istenilmesi  halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.

- Söz konusu mal/hizmet sipariş verilmesi halinde  …./.../2019 tarihine kadar teslim edilmelidir.

- Teklif mektubunda teklif edilen Mal/Mallara ait marka model yazılmalıdır.

Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel     :  (0224) 294 02 97

Faks    :  (0224) 294 02 53

TEKLİF MEKTUBU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)

Tarih: …./…./2019

| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; |  |
| --- | --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Firma Adı |  |
| Açık Tebligat Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası |  |
| Telefon ve Faks Numarası |  |
| Elektronik Posta Adresi |  |

| Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam |
| 1- | Anahtar Cihaz Tip-1 | 1 Adet |  |  |
| 2- | Anahtar Cihaz Tip-2 | 8 Adet |  |  |
| 3- | Anahtar Cihaz Tip-3 | 2 Adet |  |  |
|  |  | KDV’siz Genel Toplam (TL) |  |  |

1- Yukarıda belirtilen ( 3 Adet ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………………. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2-Teklifimiz  …./…./2019  tarihine  kadar geçerlidir.

3- Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra

….. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı:

İmzası:

Firma Kaşe

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ULUTÖMER ve EĞİTİM FAKÜLTESİ  BİNALARI ANAHTAR CİHAZ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Giriş :

Bursa Uludağ Üniversitesi anahtar cihaz alım işini kapsar.

2.	Tanımlar

2.1.	“İdare” Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2.2.	“Firma veya Yüklenici” : Belirlenmiş olan şartlar altında işi üstlenen özel veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluş, imalatçı veya yetkili temsilcisidir.

3.	Alınacak Ürünler :

3.1. Anahtar Cihaz Tip-1 					1 adet

3.2. Anahtar Cihaz Tip-2 		 			8 adet

3.3. Anahtar Cihaz Tip-3					2 adet

4. Genel İstek ve Özellikler

4.1.	Ürün teslim yeri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığıdır. Ürün; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak teslim tutanağı ile teslim edilecektir. 4.2. 	ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

4.3 	Ürün’ ü oluşturan tüm parçalar, 2 yıl yerinde garanti güvencesine sahip olmalıdır.

4.4. Firma, arızalanan ürünü birebir aynısı veya belirtilen standartları karşılayacak olan muadiliyle bilabedel değiştirmekle, kurmakla ve çalışır şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Cihaz değişikliğinden dolayı doğabilecek her türlü ek aksesuara veya parçaların temini ve maliyeti, kurulması FİRMA ya aittir.

4.5. Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği son kabul tarihidir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edlecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

5. Alınacak Ürünün Özellikleri

5.1. Anahtar Cihaz Tip-1

1. Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 4 adet SFP, SFP+ veya XFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX fiber arayüzleri takılıp çıkartılabilir olmalıdır.

2. Anahtar, gerektiğinde bir güç kaynağı takılarak, güç kaynağı yedeklemesine sahip olabilmelidir.

3. Anahtar 8 adet cihaza kadar sanal şase yapılabilmelidir. Sanal Şase için talep edilen kullanıcı ve uplink portları kullanılmamalıdır. Anahtar üzerinde en az 2 adet yığınlama arayüzü bulunmalıdır. Yığındaki anahtarlar arasındaki band genişliği en az 80 Gbps olmalıdır. Anahtar ile gerekli yığınlama kablosu beraber teklif edilmelidir. Yığın içindeki anahtarlardan birisinin arızalanması durumunda, yığın içindeki diğer anahtarlar, çalışmaya devam edebilmelidir.

4. Yığın grubu içindeki anahtarların işletim sistemi, her bir anahtarın işletim sisteminin ayrı ayrı yükseltilmesine gerek olmadan, bir defada yükseltilebilmeli ve yığın grubu tek IP ile yönetilebilmelidir.

5. Anahtar kablo hızında ve kesintisiz olmalıdır ve anahtarlama bant genişliği en az 256 Gbps olmalıdır. Anahtarın L2 anahtarlama performans değeri en az 190 Mpps olmalıdır.

6. Anahtar üzerinde desteklenen mac adres sayısı en az 24 bin adet olmalıdır.

7. Anahtar üzerinde IEEE 802.3 (10BaseT Ethernet), 802.3z (1000BaseX), 802.3ab (1000BaseT) standartları desteklemelidir. Ayrıca anahtar üzerinde IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet standartı desteklenecektir. 10 Gigabit Ethernet standartları için 10GB-LR, 10GB-SR, 10GB-ER arayüzleri desteklenecektir.

8. Anahtar üzerinde IEEE 802.1Q (Virtual LAN) standartı desteklenmelidir ve desteklenen aktif vlan  sayısı en az 4000 adet olmalıdır. Ayrıca anahtar üzerinde port bazında vlan politikaları uygulanabilmelidir. Anahtar Private Vlan/Port Mapping özelliğini desteklemelidir.

9. Anahtar ağ üzerindeki kaynakların kullanımının ayarlanabilmesi için IEEE 802.1p protokolünü desteklemelidir. Anahtar servis türlerinin bilgilerini ayrıştırabilmeli ve aynı zamanda bu bilgileri işaretleyebilmelidir.

10. Ağ topolojisi üzerinde gereksinimlere göre bant genişliğini arttırmak amacıyla anahtar IEEE 802.3ad link aggregation protokolünü desteklemelidir. Böylece portlar belirli bir grup içerisinde toplanarak yüksek bant genişliği elde edilecektir.  Anahtar en az 128 adet link aggregation grubunu desteklemelidir ve her bir grubun içerisinde en az 8 adet gigabit port toplanabilmelidir. Oluşturulan grup içerisindeki portlardan herhangi birinin arızalanması durumunda grup bütünlüğü bozulmamalıdır.

11. Anahtar üzerinde IEEE 802.1d STP (Spanning-Tree Protocol) protokolü ve IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning-Tree Protocol) protokolünü desteklemelidir. Anahtar ayrı vlanlar için vlan başına STP destekleyen PVST+ protokolünü desteklemelidir. Anahtar kullanıcı ve trunk  portlarında STP hesaplamalarını hızlandırabilmek amacıyla IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning-Tree Protocol) protokolünü desteklemelidir. Anahtar üzerinde istenmeyen STP paketlerinin durdurulması amacıyla BPDU (Bridge Protocol Data Unit) paketlerinin istenilen arayüzden alınması, gönderilmesi ve filtrelenebilmesi desteklenmelidir. STP kök anahtarını koruyacak mekanizmalar anahtar üzerinde var olmaldır.

12. Anahtar jumbo frame özelliğini desteklemelidir. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu en az 9000 byte olmalıdır.

13. Anahtar kullanıcı portlarında broadcast fırtınalarını önleyerek ağ üzerindeki kullanılabilir bant genişliğini en uygun şekilde kullanabilmelidir. Anahtar üzerinde unicast ve multicast baskınlarına karşı koruma mekanizması olacaktır.

14. Anahtar üzerinde IEEE 802.1ab LLDP (Layer Link Discovery Protocol) desteği bulunacaktır.

15. Anahtar ağ üzerinde yedekli bir yapıyı destekleyebilmek amacıyla VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ya da benzeri bir yedeklilik protokolünü destekleyebilmelidir.

16. Anahtar statik yönlendirme yapabilmelidir. Ripv1 , Ripv2 protokollerini desteklemelidir. Anahtar dinamik yönlendirme protokollerinden OSPF, IS-IS ve BGPv4 protokollerini  destekleyecektir. Ayrıca anahtar üzerinde politika bazlı yönlendirmeler de yapılabilmelidir.

17. Anahtar ağ üzerinde erişim kısıtlamaları yapabilmek amacıyla erişim denetim listelerini (Access Control List) desteklemelidir. Bu amaçla anahtar kullanıcıların belirli kaynaklara erişimini engelleyebilmelidir. Anahtar üzerinde yapılan erişim kısıtlamaları donanım bazlı olarak L2/L3/L4 seviyesinde olabilmelidir.

18. Anahtar donanımsal olarak ipv6 anahtarlama ve yönlendirme yeteneğine sahip olmalıdır. Anahtar ipv6 tabanlı dinamik yönlendirme protokollerinden RIPng, OSPFv3, MP-BGP, VRRPv3 protokolünü destekleyecektir.

19. Anahtar üzerinde ipv6 tabanlı politika bazlı yönlendirmeler desteklenmelidir.

20. Anahtar üzerinde ipv6 tabanlı erişim denetim listeleri (Access Control List)  ve servis önceliklendirme (Quality Of Services) protokolleri desteklenmelidir.

21. Anahtar ağ üzerindeki gereksiz trafiğin engellenmesi amacıyla multicast anahtarlama ve multicast yönlendirme yapabilmelidir. Bu amaçla anahtar IGMPv1/v2/v3 ve IGMP Snooping v1/v2/v3 standartlarını destekleyecektir. Anahtar ayrıca dinamik multicast yönlendirme RFC 2362 PIM-Sparse Mode, RFC 3973 PIM-Dense Mode ve RFC 3569 PIM-SSM (Source Specific Multicast) protokollerini destekleyebilmelidir.

22. Anahtar sanal yönlendirme ve iletim yapabilmek için VRF protokünü desteklemelidir ve ayrıca GRE (Generic Routing Encapsulation) özellikleri desteklenmelidir.

23. Anahtar kullanıcı portları üzerinde istenmeyen bir DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sunucusunun bağlanmasını önlemek amacıyla DHCP snooping özelliğini desteklemelidir.

24. Anahtar üzerinde IGMP (Internet Group Management Protocol) protokolü filtreleme özelliği bulunmalıdır.IGMP v1/v2/v3 snooping desteklenmelidir. Bu sayede anahtar üzerinde multicast domain gruplarına üye olmayan kullanıcıların multicast yetkilendirmesi ve sınırlandırılması yapılabilecektir.

25. Anahtar ağ üzerinde kendisine bağlı olan diğer anahtarların öğrenme amacıyla neighbor discovery özelliğine sahip olamalıdır.

26. Anahtar üzerinde tüm portlar en az 4 adet RMON (Remote Monitoring) grubunu desteklemelidir.

27. Anahtar telnet, console portu ve  web arayüzü ile yönetilebilmelidir. Ayrıca anahtar üzerinde SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol) protokolü desteklenmelidir.

28. Anahtar üzerinde konsol port erişiminde farklı seviyelerde yetkilendirmeler tanımlanabilmelidir. Böylece anahtar üzerinde konfigürasyon yönetimi ve erişim kısmi yada tam yönetim şeklinde yapılabilecektir.

29. Anahtar ağ üzerindeki güvenliği sağlamak amacıyla, ağa bağlanan kullanıcılarının yetkilendirilmesi ve erişim politikalarının uygulanabilmesi için IEEE 802.1x protokolünü desteklemelidir. IEEE 802.1x protokolü ile bir yetkilendirme yazılımından ya da radius sunucusundan belirlenen izinler ile kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılabilmelidir. Anahtar dinamik olarak VLAN yönlendirmelerini destekleyebilecektir.

30. Anahtarı yönetmek ve konfigüre etmek isteyen kullanıcılar Radius ve endüstri standartı TACACS+ protokolleri tarafından sorgulanabilmelidir.

31. Anahtar üzerinde gerektiğinde TFTP (Trivial File Transfer Protocol), FTP, SFTP, SCP protokolü ile yazılım dosyası güncellemesi, konfigürasyon dosyası saklanabilmesi yapılabilmelidir.

32. Anahtar ağ üzerindeki trafiği analiz edebilmek amacıyla port aynalama (mirroring) özelliğini desteklemelidir. Anahtar üzerinde belirlenen bir hedef portuna birden fazla kaynak portu aynalanabilmelidir (mirroring). Ayrıca poliçe bazlı aynalama yapılabilmelidir.

33. Anahtarın üzerindeki saat ve tarih bilgileri ağ üzerindeki diğer anahtarların saat ve tarih bilgileri ile senkron olabilmelidir. Bu amaçla anahtar NTP (Network Time Protocol) veya benzeri bir protokolü desteklemelidir.

34. Anahtar 19 inç Kabine montajı için gerekli parçaları ile sağlanacaktır.

35. Anahtarın en az 2 Gb flash, 2Gb hafızası olmalıdır.

36. Anahtarda SDN arayüzü olmalıdır ve Restful API,Openflow ve Openstack desteği bulunmalıdır.

5.2. Anahtar Cihaz Tip-2

1.	Teklif edilen anahtarların end of sales duyurusu yapılmamış veya 2020 içerisinde end of sales olmamalıdır.

2.	Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 4 adet SFP genişleme yuvası olmalıdır. Bu yuvalara 1000BaseSX/LX/LH modülleri takılabilmelidir.

3.	Anahtar yığınlanabilir (stackable) yapıda olmalıdır.Yığın grubu içindeki anahtarların işletim sistemi, her bir anahtarın işletim sisteminin ayrı ayrı yükseltilmesine gerek olmadan, bir defada yükseltilebilmeli ve yığın grubu tek IP ile yönetilebilmelidir.

4.	Anahtar Auto MDI/MDI-X özelliklerine sahip olacaktır.

5.	Anahtar kablo hızında ve kesintisiz olmalıdır ve anahtarlama switch fabric değeri en az 56 Gbps olmalıdır. Anahtarın throughput performans değeri en az 41 Mpps olmalıdır.

6.	Anahtar üzerinde desteklenen mac adres sayısı en az 16 bin adet olmalıdır.

7.	Anahtar üzerinde IEEE 802.3 (10BaseT Ethernet), IEEE 802.3x (Full-Duplex with Flow control), 802.3u (100BaseT), 802.3z (1000BaseX), 802.3ab (1000BaseT) standartları desteklemelidir.

8.	Anahtar üzerinde IEEE 802.1Q (Virtual LAN) standartı desteklenmelidir ve desteklenen aktif vlan  sayısı en az 4000 adet olmalıdır. Ayrıca anahtar üzerinde port bazında vlan politikaları uygulanabilmelidir. Anahtar Private Vlan veya Port Mapping özelliğini desteklemelidir.

9.	Anahtar ağ üzerindeki kaynakların kullanımının ayarlanabilmesi için IEEE 802.1p protokolünü desteklemelidir. Anahtar servis türlerinin bilgilerini ayrıştırabilmeli ve aynı zamanda bu bilgileri işaretleyebilmelidir. Anahtar işaretlenen bu bilgileri WRR (Weighted Round robin) ya da benzeri bir protokol yardımı ile ilgili kuyruklara (queue) anahtarlayabilmelidir.

10.	Ağ topolojisi üzerinde gereksinimlere göre bant genişliğini arttırmak amacıyla anahtar IEEE 802.3ad link aggregation protokolünü desteklemelidir. Böylece portlar belirli bir grup içerisinde toplanarak yüksek bant genişliği elde edilecektir.  Anahtar en az 32 adet link aggregation grubunu desteklemelidir ve her bir grubun içerisinde en az 8 adet gigabit port toplanabilmelidir. Oluşturulan grup içerisindeki portlardan herhangi birinin arızalanması durumunda grup bütünlüğü bozulmamalıdır.

11.	Anahtar üzerinde dinamik VLAN uygulamaları desteklenmelidir. Gerektiği durumlarda tanımlanan yeni bir VLAN’ın omurga anahtara bağlı diğer anahtarlar üzerinde MVRP (Multiple Vlan Registration Protocol) veya benzeri bir protokol yardımı ile otomatik olarak oluşturulması sağlanabilmelidir.

12.	Ring topolojilerde 100ms altında converge süresine sahip olan Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP) desteklemelidir ve bu özellik dokümanlarda açıkca gösterilmelidir.

13.	Anahtar üzerinde IEEE 802.1d STP (Spanning-Tree Protocol) protokolü ve 802.1s MSTP (Multiple Spanning-Tree Protocol) protokolünü desteklemelidir.Anahtar kullanıcı ve trunk  portlarında STP hesaplamalarını hızlandırabilmek amacıyla IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning-Tree Protocol) protokolünü desteklemelidir. Anahtar üzerinde istenmeyen STP paketlerinin durdurulması amacıyla BPDU (Bridge Protocol Data Unit) paketlerinin istenilen arayüzden alınması, gönderilmesi ve filtrelenebilmesi desteklenmelidir. STP kök anahtarını koruyacak mekanizmalar anahtar üzerinde var olmaldır.

14.	Anahtar jumbo frame özelliğini desteklemelidir. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu en az 9200 byte olmalıdır.

15.	Anahtar kullanıcı portlarında broadcast fırtınalarını önleyerek ağ üzerindeki kullanılabilir bant genişliğini en uygun şekilde kullanabilmelidir. Anahtar üzerinde unicast ve multicast baskınlarına karşı koruma mekanizması olacaktır.

16.	Anahtar üzerinde IEEE 802.1ab LLDP (Layer Link Discovery Protocol) ve LLDP MED extensions desteği bulunacaktır.

17.	Radius ve LDAP client desteği bulunmalıdır.

18.	Anahtar ipv4 ve ipv6 statik yönlendirme yapabilmelidir.

19.	Anahtar ağ üzerinde erişim kısıtlamaları yapabilmek amacıyla erişim denetim listelerini (Access Control List) desteklemelidir. Bu amaçla anahtar kullanıcıların belirli kaynaklara erişimini engelleyebilmelidir. Anahtar üzerinde yapılan erişim kısıtlamaları L2/L3/L4 seviyesinde olabilmelidir.

20.	Anahtar üzerinde ipv6 tabanlı erişim denetim listeleri (Access Control List)  ve servis önceliklendirme (Quality Of Services) protokolleri desteklenmelidir.

21.	Anahtar ağ üzerindeki gereksiz trafiğin engellenmesi amacıyla multicast anahtarlama ve multicast yönlendirme yapabilmelidir. Bu amaçla anahtar IPMVLAN (IP Multicast VLAN) , MLD v1/v2 snooping ve IGMP Snooping v1/v2/v3 standartlarını destekleyecektir.

22.	Anahtar kullanıcı portları üzerinde istenmeyen bir DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sunucusunun bağlanmasını önlemek amacıyla DHCP snooping ve DHCP IP Spoof protection özelliklerini desteklemelidir.

23.	Anahtar DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Option 82 ve IP Source Filter   korumasını destekleyecektir

24.	Anahtar ağ üzerinde kendisine bağlı olan diğer anahtarların öğrenme amacıyla neighbor discovery özelliğine sahip olamalıdır.

25.	Anahtar üzerinde tüm portlar en az 4 adet RMON (Remote Monitoring) grubunu desteklemelidir.

26.	Anahtar telnet, console portu ve  web arayüzü ile yönetilebilmelidir. Ayrıca anahtar üzerinde SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol) protokolü desteklenmelidir.

27.	Anahtar ağ üzerindeki güvenliği sağlamak amacıyla, ağa bağlanan kullanıcılarının yetkilendirilmesi ve erişim politikalarının uygulanabilmesi için IEEE 802.1x protokolünü desteklemelidir. IEEE 802.1x protokolü ile bir yetkilendirme yazılımından ya da radius sunucusundan belirlenen izinler ile kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılabilmelidir. Anahtar dinamik olarak VLAN yönlendirmelerini destekleyebilecektir.

28.	Anahtarı yönetmek ve konfigüre etmek isteyen kullanıcılar Radius ve TACACS+ protokolleri tarafından sorgulanabilmelidir.

29.	Anahtar üzerinde gerektiğinde TFTP (Trivial File Transfer Protocol) protokolü ile yazılım dosyası güncellemesi, konfigürasyon dosyası saklanabilmesi yapılabilmelidir. Ayrıca anahtar FTP (File Transfer Protocol) client özelliğini destekleyecektir.

30.	Anahtar ağ üzerindeki trafiği analiz edebilmek amacıyla port aynalama (mirroring) özelliğini desteklemelidir. Anahtar üzerinde belirlenen bir hedef portuna birden fazla kaynak portu aynalanabilmelidir (mirroring). Ayrıca Anahtar Remote port mirroring ve policy-based mirroring desteğine sahip olmalıdır.

31.	Anahtarın üzerindeki saat ve tarih bilgileri ağ üzerindeki diğer anahtarların saat ve tarih bilgileri ile senkron olabilmelidir. Bu amaçla anahtar NTP (Network Time Protocol) veya benzeri bir protokolü desteklemelidir.

32.	Anahtar 19 inç Kabine montajı için gerekli parçaları ile sağlanacaktır.

33.	Anahtar Time Domain Reflectometry (TDR) desteğine sahip olmalıdır.

34.	Anahtar kurulumu kolaylaştırmak için Remote auto-configuration download özelliğine sahip olmalıdır.

35.	Anahtarın güç tasarrufu açısından, kendi güç tüketimi 26 Watt’ı geçmemesi gerekmektedir.

5.3. Anahtar Cihaz Tip-3

1.	Teklif edilen anahtarların end of sales duyurusu yapılmamış ve ya 2020 içerisinde end of sales olmamalıdır.

2.	Anahtar üzerinde en az 48 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 4 adet SFP genişleme yuvası olmalıdır. Bu yuvalara 1000BaseSX/LX/LH modülleri takılabilmelidir.

3.	Anahtar yığınlanabilir (stackable) yapıda olmalıdır.Yığın grubu içindeki anahtarların işletim sistemi, her bir anahtarın işletim sisteminin ayrı ayrı yükseltilmesine gerek olmadan, bir defada yükseltilebilmeli ve yığın grubu tek IP ile yönetilebilmelidir.

4.	Anahtar Auto MDI/MDI-X özelliklerine sahip olacaktır.

5.	Anahtar kablo hızında ve kesintisiz olmalıdır ve anahtarlama switch fabric değeri en az 104 Gbps olmalıdır. Anahtarın throughput performans değeri en az 77 Mpps olmalıdır.

6.	Anahtar üzerinde desteklenen mac adres sayısı en az 16 bin adet olmalıdır.

7.	Anahtar üzerinde IEEE 802.3 (10BaseT Ethernet), IEEE 802.3x (Full-Duplex with Flow control), 802.3u (100BaseT), 802.3z (1000BaseX), 802.3ab (1000BaseT) standartları desteklemelidir.

8.	Anahtar üzerinde IEEE 802.1Q (Virtual LAN) standartı desteklenmelidir ve desteklenen aktif vlan  sayısı en az 4000 adet olmalıdır. Ayrıca anahtar üzerinde port bazında vlan politikaları uygulanabilmelidir. Anahtar Private Vlan veya Port Mapping özelliğini desteklemelidir.

9.	Anahtar ağ üzerindeki kaynakların kullanımının ayarlanabilmesi için IEEE 802.1p protokolünü desteklemelidir. Anahtar servis türlerinin bilgilerini ayrıştırabilmeli ve aynı zamanda bu bilgileri işaretleyebilmelidir. Anahtar işaretlenen bu bilgileri WRR (Weighted Round robin) ya da benzeri bir protokol yardımı ile ilgili kuyruklara (queue) anahtarlayabilmelidir.

10.	Ağ topolojisi üzerinde gereksinimlere göre bant genişliğini arttırmak amacıyla anahtar IEEE 802.3ad link aggregation protokolünü desteklemelidir. Böylece portlar belirli bir grup içerisinde toplanarak yüksek bant genişliği elde edilecektir.  Anahtar en az 32 adet link aggregation grubunu desteklemelidir ve her bir grubun içerisinde en az 8 adet gigabit port toplanabilmelidir. Oluşturulan grup içerisindeki portlardan herhangi birinin arızalanması durumunda grup bütünlüğü bozulmamalıdır.

11.	Anahtar üzerinde dinamik VLAN uygulamaları desteklenmelidir. Gerektiği durumlarda tanımlanan yeni bir VLAN’ın omurga anahtara bağlı diğer anahtarlar üzerinde MVRP (Multiple Vlan Registration Protocol) veya benzeri bir protokol yardımı ile otomatik olarak oluşturulması sağlanabilmelidir.

12.	Ring topolojilerde 100ms altında converge süresine sahip olan Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP) desteklemelidir ve bu özellik dokümanlarda açıkca gösterilmelidir.

13.	Anahtar üzerinde IEEE 802.1d STP (Spanning-Tree Protocol) protokolü ve 802.1s MSTP (Multiple Spanning-Tree Protocol) protokolünü desteklemelidir.Anahtar kullanıcı ve trunk  portlarında STP hesaplamalarını hızlandırabilmek amacıyla IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning-Tree Protocol) protokolünü desteklemelidir. Anahtar üzerinde istenmeyen STP paketlerinin durdurulması amacıyla BPDU (Bridge Protocol Data Unit) paketlerinin istenilen arayüzden alınması, gönderilmesi ve filtrelenebilmesi desteklenmelidir. STP kök anahtarını koruyacak mekanizmalar anahtar üzerinde var olmaldır.

14.	Anahtar jumbo frame özelliğini desteklemelidir. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu en az 9200 byte olmalıdır.

15.	Anahtar kullanıcı portlarında broadcast fırtınalarını önleyerek ağ üzerindeki kullanılabilir bant genişliğini en uygun şekilde kullanabilmelidir. Anahtar üzerinde unicast ve multicast baskınlarına karşı koruma mekanizması olacaktır.

16.	Anahtar üzerinde IEEE 802.1ab LLDP (Layer Link Discovery Protocol) ve LLDP MED extensions desteği bulunacaktır.

17.	Radius ve LDAP client desteği bulunmalıdır.

18.	Anahtar ipv4 ve ipv6 statik yönlendirme yapabilmelidir.

19.	Anahtar ağ üzerinde erişim kısıtlamaları yapabilmek amacıyla erişim denetim listelerini (Access Control List) desteklemelidir. Bu amaçla anahtar kullanıcıların belirli kaynaklara erişimini engelleyebilmelidir. Anahtar üzerinde yapılan erişim kısıtlamaları L2/L3/L4 seviyesinde olabilmelidir.

20.	Anahtar üzerinde ipv6 tabanlı erişim denetim listeleri (Access Control List)  ve servis önceliklendirme (Quality Of Services) protokolleri desteklenmelidir.

21.	Anahtar ağ üzerindeki gereksiz trafiğin engellenmesi amacıyla multicast anahtarlama ve multicast yönlendirme yapabilmelidir. Bu amaçla anahtar IPMVLAN (IP Multicast VLAN) , MLD v1/v2 snooping ve IGMP Snooping v1/v2/v3 standartlarını destekleyecektir.

22.	Anahtar kullanıcı portları üzerinde istenmeyen bir DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sunucusunun bağlanmasını önlemek amacıyla DHCP snooping ve DHCP IP Spoof protection özelliklerini desteklemelidir.

23.	Anahtar DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Option 82 ve IP Source Filter   korumasını destekleyecektir

24.	Anahtar ağ üzerinde kendisine bağlı olan diğer anahtarların öğrenme amacıyla neighbor discovery özelliğine sahip olamalıdır.

25.	Anahtar üzerinde tüm portlar en az 4 adet RMON (Remote Monitoring) grubunu desteklemelidir.

26.	Anahtar telnet, console portu ve  web arayüzü ile yönetilebilmelidir. Ayrıca anahtar üzerinde SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol) protokolü desteklenmelidir.

27.	Anahtar ağ üzerindeki güvenliği sağlamak amacıyla, ağa bağlanan kullanıcılarının yetkilendirilmesi ve erişim politikalarının uygulanabilmesi için IEEE 802.1x protokolünü desteklemelidir. IEEE 802.1x protokolü ile bir yetkilendirme yazılımından ya da radius sunucusundan belirlenen izinler ile kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılabilmelidir. Anahtar dinamik olarak VLAN yönlendirmelerini destekleyebilecektir.

28.	Anahtarı yönetmek ve konfigüre etmek isteyen kullanıcılar Radius ve TACACS+ protokolleri tarafından sorgulanabilmelidir.

29.	Anahtar üzerinde gerektiğinde TFTP (Trivial File Transfer Protocol) protokolü ile yazılım dosyası güncellemesi, konfigürasyon dosyası saklanabilmesi yapılabilmelidir. Ayrıca anahtar FTP (File Transfer Protocol) client özelliğini destekleyecektir.

30.	Anahtar ağ üzerindeki trafiği analiz edebilmek amacıyla port aynalama (mirroring) özelliğini desteklemelidir. Anahtar üzerinde belirlenen bir hedef portuna birden fazla kaynak portu aynalanabilmelidir (mirroring). Ayrıca Anahtar Remote port mirroring ve policy-based mirroring desteğine sahip olmalıdır.

31.	Anahtarın üzerindeki saat ve tarih bilgileri ağ üzerindeki diğer anahtarların saat ve tarih bilgileri ile senkron olabilmelidir. Bu amaçla anahtar NTP (Network Time Protocol) veya benzeri bir protokolü desteklemelidir.

32.	Anahtar 19 inç Kabine montajı için gerekli parçaları ile sağlanacaktır.

33.	Anahtar Time Domain Reflectometry (TDR) desteğine sahip olmalıdır.

34.	Anahtar kurulumu kolaylaştırmak için Remote auto-configuration download özelliğine sahip olmalıdır.

35.	Anahtarın güç tasarrufu açısından, kendi güç tüketimi 52 Watt’ı geçmemesi gerekmektedir.